附件：

一、项目名称：不锈钢治疗台等设施采购项目。

二、最高限价：6.8万元，超过限价的报价其响应文件作无效处理。

三、相关要求：

（一）需求数量：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | ★数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢治疗台 | 台 | 4 |
| 2 | 不锈钢无菌推车 | 台 | 1 |
| 3 | 不锈钢器械柜 | 台 | 2 |
| 4 | ABS治疗车 | 台 | 4 |
| 5 | ABS送药治疗车 | 台 | 1 |
| 6 | 定制无菌包架A | 台 | 1 |
| 7 | 定制无菌包定制架B | 台 | 1 |
| 8 | 定制仪器库重型货架1 | 组 | 1 |
| 9 | 定制仪器库重型货架2 | 组 | 1 |
| 10 | 定制仪器库重型货架3 | 组 | 1 |
| 11 | 定制仪器库重型货架4 | 组 | 1 |

- 商务服务要求：

1.服务期：合同签订生效之日起30日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.货款支付：货物配送至采购人指定地点，完成安装调试并经验收合格后，按照采购人要求提供合法合规的完税发票，采购人核验无误后一次性支付合同总价款的100%。

- 技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | ★数量 | 产品技术参数要求 | ★单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢治疗台 | 台 | 4 | 1.规格尺寸：1800*350/700*1750mm； 2.该产品采用上下两柜组合而成，上柜尺寸：1800*350*900；下柜尺寸：1800*700*850； 3.柜体采用≥δ1.0mm优质304不锈钢钢板折弯成型组焊而成，表面光洁，强度好； 4.台面采用优质304不锈钢板≥δ1.0mm板折弯后组合而成，中间采用优质木工板加强，坚固耐用，前方采用圆弧过渡，外形美观大方。台面离地高度为850mm，符合人机工程学原理，减少医务人员的劳动强度； 5.底座采用≥∮50*1.2mm圆管，且四周采用矩管加强，带调节脚可以微调高度； 6.上柜对开门安装厚度为≥5mm的高强度玻璃，可在不开门的情况下查看柜内物品，外形美观，柜门内配置横隔板一件，便于物品摆放； 7.台面下方配置抽屉16个，其中小号抽屉四个，中号抽屉八个，大号抽屉四个，其中上二层抽屉带锁； 8.抽屉滑槽采用高级三折阻尼滑轨，后方带自锁功能，拉手采用不锈钢弧形拉手。 | 8680 |
| 2 | 不锈钢无菌推车 | 台 | 1 | 1.规格：670*460*1300mm； 2.柜体为优质304不锈钢材质，板材厚度≥δ1.0mm,不锈钢板表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹； 3.柜内配置横隔板二层，便于物品摆放； 4.柜门为单开门，柜门带锁及不锈钢弧形拉手，整体协调美观； 5.推车配置4只4寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 | 3850 |
| 3 | 不锈钢器械柜 | 台 | 2 | 1.规格：900×400×1750mm； 2. 柜体为优质304不锈钢材质，板材厚度≥δ1.0mm,不锈钢板表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理； 3. 上柜对开门安装厚度为≥5mm的高强度玻璃，可在不开门的情况下查看柜内物品，外形美观，柜门内配置横隔板三件，便于物品摆放； 4. 下层双开门柜带锁，内分二层，柜门拉手采用不锈钢弧形拉手，美观大方。 5.采用超激光焊机焊接。 | 4200 |
| 4 | ABS治疗车 | 台 | 4 | 1. 规格：600mm*500mm*930mm； 2.▲柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为≥4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便； 3. 台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观； 4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构； 5. 抽屉滑槽采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能； 6.▲抽屉分为三种规格，小号：524*402*80mm，中号：524*402*164mm，大号：524*402*248mm，抽屉由≥δ0.8冷轧钢板折弯后组焊而成, 然后采用自动化喷涂设备喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性,抽面带ABS弧形拉手，整体协调美观，抽屉可以根据科室的要求进行多种组合； 7. 整车配置三层抽屉，一只小号抽屉、二只中号抽屉；底层台面左、右及后方带ABS围栏；推车配置透明ABS文件盒一个、锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶。推车右侧面带侧抽板，方便存放物品； 8. 整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 | 1600 |
| 5 | ABS送药治疗车 | 台 | 1 | 1. 规格：600mm*500mm*1000mm; 2.▲柜体立柱采用采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便； 3. 台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观； 4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构； 5. 抽屉滑槽采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能； 6.▲抽屉分为三种规格，小号：524*402*80mm，中号：524*402*164mm，大号：524*402*248mm，抽屉由≥δ0.8冷轧钢板折弯后组焊而成, 然后采用自动化喷涂设备喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性,抽面带ABS弧形拉手，整体协调美观，抽屉可以根据科室的要求进行多种组合； 7. 整车配置五层抽屉，二只小号抽屉、二只中号抽屉，一只大号抽屉，推车左侧配置透明ABS文件盒一个，右侧配置锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶。推车右侧面带侧抽板，方便存放物品； 8. 整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 | 1800 |
| 6 | 定制无菌包架A | 台 | 1 | 1.定制规格：2100×600×2100mm； 2.采用优质304不锈钢管和钢板制成，管壁厚度≥δ1.2mm，板厚≥δ1.0mm，不锈钢板表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹； 3.整体框架焊接，分五层，层间距为400/400/300/300/400mm，每层下加焊抬条，整体牢固可靠； 4.最下层板离地高250mm，配4个带刹车承重脚轮，推动平稳放置且不损坏地面。 | 4150 |
| 7 | 定制无菌包定制架B | 台 | 1 | 1.定制规格：1950×600×2100mm； 2.采用优质304不锈钢管和钢板制成，管壁厚度≥δ1.2mm，板厚≥δ1.0mm，不锈钢板表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹； 3.整体框架焊接，分五层，层间距为400/400/300/300/400mm，每层下加焊抬条，整体牢固可靠； 4.最下层板离地高250mm，配4个带刹车承重脚轮，推动平稳放置且不损坏地面。 | 3880 |
| 8 | 定制仪器库重型货架1 | 组 | 1 | 1.定制规格：1700×450×2000mm； 2.材质：立柱采用40×80×1.0mm C型钢，横梁采用40×60×1.0mm P型钢（抱焊梁），层板为0.4mm高强度冷轧钢板；整体经过酸洗、磷化、静电喷塑等多道工艺处理，涂层附着力强、色泽均匀、耐磨防锈、不易褪色。 3.结构：采用蝴蝶孔卡扣式插接结构，立柱与横梁连接牢固、受力均匀，无需焊接，组装与拆卸方便快捷；层板高度可按50mm模数自由调节，满足不同规格货物存放需求；货架为多层开放式结构，无侧网与后网，视野通透、存取方便，有效提升仓储空间利用率，整体造型规整、结构稳定、美观大方。 4.四层，单层安全载重≥300kg，结构强度高、受力合理、长期使用不易变形、不晃动。 5.颜色:灰白色。 | 1400 |
| 9 | 定制仪器库重型货架2 | 组 | 1 | 1.定制规格：1600×600×2200mm； 2.材质：立柱采用40×80×1.0mm C型钢，横梁采用40×60×1.0mm P型钢（抱焊梁），层板为0.4mm高强度冷轧钢板；整体经过酸洗、磷化、静电喷塑等多道工艺处理，涂层附着力强、色泽均匀、耐磨防锈、不易褪色。 3.结构：采用蝴蝶孔卡扣式插接结构，立柱与横梁连接牢固、受力均匀，无需焊接，组装与拆卸方便快捷；层板高度可按50mm模数自由调节，满足不同规格货物存放需求；货架为多层开放式结构，无侧网与后网，视野通透、存取方便，有效提升仓储空间利用率，整体造型规整、结构稳定、美观大方。 4.四层，单层安全载重≥300kg，结构强度高、受力合理、长期使用不易变形、不晃动。 5.颜色:灰白色。 | 1300 |
| 10 | 定制仪器库重型货架3 | 组 | 1 | 1.定制规格：1300×600×2200mm； 2.材质：立柱采用40×80×1.0mm C型钢，横梁采用40×60×1.0mm P型钢（抱焊梁），层板为0.4mm高强度冷轧钢板；整体经过酸洗、磷化、静电喷塑等多道工艺处理，涂层附着力强、色泽均匀、耐磨防锈、不易褪色。 3.结构：采用蝴蝶孔卡扣式插接结构，立柱与横梁连接牢固、受力均匀，无需焊接，组装与拆卸方便快捷；层板高度可按50mm模数自由调节，满足不同规格货物存放需求；货架为多层开放式结构，无侧网与后网，视野通透、存取方便，有效提升仓储空间利用率，整体造型规整、结构稳定、美观大方。 4.四层，单层安全载重≥300kg，结构强度高、受力合理、长期使用不易变形、不晃动。 5.颜色:灰白色。 | 1100 |
| 11 | 定制仪器库重型货架4 | 组 | 1 | 1.定制规格：1200×350×2000mm； 2.材质：立柱采用40×80×1.0mm C型钢，横梁采用40×60×1.0mm P型钢（抱焊梁），层板为0.4mm高强度冷轧钢板；整体经过酸洗、磷化、静电喷塑等多道工艺处理，涂层附着力强、色泽均匀、耐磨防锈、不易褪色。 3.结构：采用蝴蝶孔卡扣式插接结构，立柱与横梁连接牢固、受力均匀，无需焊接，组装与拆卸方便快捷；层板高度可按50mm模数自由调节，满足不同规格货物存放需求；货架为多层开放式结构，无侧网与后网，视野通透、存取方便，有效提升仓储空间利用率，整体造型规整、结构稳定、美观大方。 4.三层，单层安全载重≥300kg，结构强度高、受力合理、长期使用不易变形、不晃动。 5.颜色:灰白色。 | 1000 |
| 备注：凡本项目涉及尺寸，均可允差5%。 |  |  |  |  |  |

以上标注“★”号的为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 序号 | 产品 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 元 |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其他费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

格式自拟

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日