附件：

一.项目名称：一号楼消防登高车扑救面绿化带改造项目。

二.最高限价：4.2万元。

三.相关要求：

★（一）改造内容及要求：

1.一号楼总平登高扑救面原绿化带铲除及硬化（混凝土标高≥15cm）。

2.对绿化内的氧气管网新增地沟保护。

3.对绿化内的路灯、消火栓、给排水及配电箱等配套设备进行迁改。

4.施工期间严格按照医院指定时间段施工，做好环境仪器保护防尘工作，按时清理施工现场，不影响医院正常营业。

5.修补恢复因施工导致的周围受损地面、墙面、附加设施等，确保正常使用。

★（二）商务服务要求：

1.履行期限：自合同签订起10个工作日内。

2.履行地点：成都市金牛区妇幼保健院。

3.付款条件：施工工程整体竣工验收合格后供应商出具合法有效的增值税发票资料后30个工作日支付完成。

4.质量保修范围和保修期：由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。保修期12个月（防水工程质保5年），保修期自施工工程整体竣工验收合格之日起计算。

5.责任与解决方法：产品保修期内若产生质量问题，施工方无条件保修包换。过保修期后产生质量问题，由采购人和施工方协商解决。

★（三）工程清单：

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原绿化植物拆除 | 1、砍伐6颗枯萎的大树； 2、拆除原绿化内的灌乔木。 | 项 | 1 |
| 2 | 路沿石拆除 | 原绿化范围内的路沿石进行拆除。 | 米 | 35 |
| 3 | 垃圾房拆除 | 将原生活垃圾房进行拆除。 | 项 | 1 |
| 4 | 地面基层夯实 | 地面泥土及建渣开挖后对基层进行夯实. | 平米 | 110 |
| 5 | 地面混凝土 | 1、地面浇筑120mm厚C30混凝土； 2、混凝土面层需进行收光处理。 | 平米 | 110 |
| 6 | 混凝土三轮车转运 | 因医院内道路的承压力较小，混凝土运输车需停在市政道路，其后通过三轮车转运到施工位置。 | 台班 | 2 |
| 7 | 路灯迁移 | 1、拆除原路灯2套； 2、新安装路灯2套，包括配套材料等迁移所有内容。 | 项 | 1 |
| 8 | 氧气管道标砖保护地沟 | 1、用标砖砌筑氧气管道保护地沟； 2、在管道不大于4米及转弯处设置检查口以利后期管道更换与维护 | 米 | 18 |
| 9 | 消防工具箱改位置 | 1、拆除原消防工具箱； 2、浇筑消防工具箱混凝土基础； 3、重新安装消防工具箱。 | 个 | 1 |
| 10 | 室外消火栓改位置 | 1、拆除原消火栓及周边构筑物； 2、人工开挖管道沟及新安装消防管道及配件； 3、重新安装消火栓。 | 个 | 2 |
| 11 | 消防水泵接合器改位置、加高 | 1、拆除原消防水泵接合器及周边构筑物； 2、人工开挖管道沟及新安装消防管道及配件； 3、重新安装消防水泵接合器； 4、地面地铺面层石恢复。 | 个 | 2 |
| 12 | 给水管改位置 | 1、拆除原冲洗用给水管及附属设施； 2、新安装给水管及附属设施。 | 项 | 1 |
| 13 | 新垃圾房排水管改造 | 1、人工开挖混凝土地面地沟约4米； 2、埋设DN75排水管约4米； 3、路面重新恢复混凝土面层。 | 项 | 1 |
| 14 | 路沿石恢复 | 1、标砖砌筑路沿石； 2、路沿石抹灰及新贴瓷砖。 | 项 | 1 |
| 15 | 小型挖机 | 小型轮式挖机开挖地面建渣及泥土 | 台班 | 2 |
| 16 | 绿化植物清运 | 将拆除后的绿化植物清运到合规倒场 | 车 | 2 |
| 17 | 建渣清运 | 将拆除后的建渣及泥土清运到合规倒场 | 车 | 4 |

以上标注“★”号的为本次采购项目的的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原绿化植物拆除 | 1、砍伐6颗枯萎的大树； 2、拆除原绿化内的灌乔木。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 路沿石拆除 | 原绿化范围内的路沿石进行拆除。 | 米 | 35 |  |  |
| 3 | 垃圾房拆除 | 将原生活垃圾房进行拆除。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 地面基层夯实 | 地面泥土及建渣开挖后对基层进行夯实. | 平米 | 110 |  |  |
| 5 | 地面混凝土 | 1、地面浇筑120mm厚C30混凝土； 2、混凝土面层需进行收光处理。 | 平米 | 110 |  |  |
| 6 | 混凝土三轮车转运 | 因医院内道路的承压力较小，混凝土运输车需停在市政道路，其后通过三轮车转运到施工位置。 | 台班 | 2 |  |  |
| 7 | 路灯迁移 | 1、拆除原路灯2套； 2、新安装路灯2套，包括配套材料等迁移所有内容。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 氧气管道标砖保护地沟 | 1、用标砖砌筑氧气管道保护地沟； 2、在管道不大于4米及转弯处设置检查口以利后期管道更换与维护 | 米 | 18 |  |  |
| 9 | 消防工具箱改位置 | 1、拆除原消防工具箱； 2、浇筑消防工具箱混凝土基础； 3、重新安装消防工具箱。 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 室外消火栓改位置 | 1、拆除原消火栓及周边构筑物； 2、人工开挖管道沟及新安装消防管道及配件； 3、重新安装消火栓。 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 消防水泵接合器改位置、加高 | 1、拆除原消防水泵接合器及周边构筑物； 2、人工开挖管道沟及新安装消防管道及配件； 3、重新安装消防水泵接合器； 4、地面地铺面层石恢复。 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 给水管改位置 | 1、拆除原冲洗用给水管及附属设施； 2、新安装给水管及附属设施。 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 新垃圾房排水管改造 | 1、人工开挖混凝土地面地沟约4米； 2、埋设DN75排水管约4米； 3、路面重新恢复混凝土面层。 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 路沿石恢复 | 1、标砖砌筑路沿石； 2、路沿石抹灰及新贴瓷砖。 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 小型挖机 | 小型轮式挖机开挖地面建渣及泥土 | 台班 | 2 |  |  |
| 16 | 绿化植物清运 | 将拆除后的绿化植物清运到合规倒场 | 车 | 2 |  |  |
| 17 | 建渣清运 | 将拆除后的建渣及泥土清运到合规倒场 | 车 | 4 |  |  |
| 合 计：人民币小写 （大写 ） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应完成本采购项目所有改造内容和比选文件规定的其它全部费用，是最终用户验收合格后的总价。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

（格式自拟）

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）